###### SCHLÜSSELENDBEHÄLTER SG 0 -VS-

# entsprechend den technischen Anforderungen des BSI* TL M 01

Konstruktionsmerkmale:	Stahlmantel über die Kanten gebogen und verschweißt. Die doppelwandige, rechts aufschlagende Tür mit schweren Bändern angeschlagen.

Verschluss:		durch Riegelwerk mit Rundstahlriegel in Verbindung mit einem abtastsicheren Zahlenkombinationsschloss. Schloss und Riegelwerk sind durch eine großflächige Panzerplatte geschützt. Die Bandseite ist durch eine Hintergreifschiene gegen Aufbruchversuche gesichert.

Einrichtung: Verschließbare Innenfächer (80 mm hoch, 160 mm breit, 100 mm tief). Türen auswechselbar mit verschieden schließenden Sicherheitsschlössern und je Fach 2 Stück Doppelbartschlüssel (60 mm lang), durchgehend nummeriert mittels Gravur. Größe M 5 mit Schlüsselhaken.

Lackierung (standard): 	RAL 7032, kieselgrau (feine Strukturlackierung).

Lackierung auch in anderen RAL-Farbtönen möglich.

ALTERNATIV: komplett aus geschliffenem Edelstahl gefertigt.

Sonderzubehör:

- elektronisches Code-Schloss, Typ SELO-B, anstatt des mechanischen Zahlenkombinationsschlosses

- elektronisches Code-Schloss, Typ SELO-B, mit Anschluss an eine Datenübertragungsbox anstatt des mechanischen Zahlenkombinationsschlosses

(Alle Schlösser entsprechen der zugelassenen Schlossliste des BSI)

| Größe | Außenmaße in mm |  |  | Innenmaße in mm |  |  | Gewicht ca. kg | Anzahl Innenfächer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe |  |  |
| ##### M 1 | 270 | 280 | 210 | 190 | 200 | 100 | 18 | 1 |
| M 2 | 270 | 280 | 210 | 190 | 200 | 100 | 18,5 | 2 |
| M 4 | 270 | 450 | 210 | 190 | 370 | 100 | 28 | 4 |
| M 5 | 270 | 280 | 110 | 190 | 200 | 70 | 14 | 5 Schlüsselhaken |
| M 3 | 352 | 280 | 210 | 272 | 200 | 100 | 24 | 3 |
| M 6 | 352 | 450 | 210 | 272 | 370 | 100 | 34 | 6 |
| M 8 | 434 | 450 | 210 | 354 | 370 | 100 | 38,5 | 8 |
| M 10 | 516 | 450 | 210 | 436 | 370 | 100 | 43 | 10 |
| M 12 | 598 | 450 | 210 | 518 | 370 | 100 | 50 | 12 |
| M 14 | 680 | 450 | 210 | 600 | 370 | 100 | 58 | 14 |
| M 16 | 762 | 450 | 210 | 682 | 370 | 100 | 60 | 16 |
| M 18 | 844 | 450 | 210 | 764 | 370 | 100 | 67 | 18 |
| M 20 | 926 | 450 | 210 | 846 | 370 | 100 | 82 | 20 |
| M 24 | 1090 | 450 | 210 | 1010 | 37 | 100 | 84 | 24 |
| M 30 | 926 | 630 | 210 | 846 | 400 | 100 | 110 | 30 |
| M 40 | 926 | 810 | 210 | 846 | 730 | 100 | 115 | 40 |
| M 60 | 1336 | 810 | 210 | 1256 | 730 | 100 | 154 | 60 |

Die Außentiefe erhöht sich um die Bänder und Beschlagteile um ca. 60 mm.

Geringe Maß- und Gewichtsangaben vorbehalten.